November 16,1994

El Scene Stealer

Un detector automático de escena y

un sistema "logging" de la cinta video

Guía del Usuario - Manual de Referencia

Versión 1.29E

DUBNER INTERNATIONAL, Inc.

13 Westervelt Place

Westwood, New Jersey USA 07675-1921

Tel: 201-664-6434

Fax: 201-358-9377

FCC NOTICES:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The circuit board has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 	Reorient or relocate the receiving antenna

	Increase the distance between the equipment and receiver

	Connect the equipment to an outlet on a circuit not used by the receiver

	Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

CAUTION: To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this card must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables connecting the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Operation within Class B limits requires the use of the suppled cable assembly.

Any changes or modifications not expressly approved by Dubner International, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

FCC ID: KL8-DII-SDFG1

NOTICE: DUBNER INTERNATIONAL, Inc. makes no warranty of any kind with regard to this material., including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. DUBNER INTERNATIONAL, Inc. shall not be liable for errors contained herein or for incidental consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary información which is protected by copyright. All rights are reserved. The información contained in this document is subject to change without notice.

DUBNER INTERNATIONAL, Inc. has applied for patents protecting the technology used in the Scene Stealer.

January 10, 1994

©Copyright 1993,1994 DUBNER INTERNATIONAL, Inc.

Í N D I C E

1.  Introducción	  1

El programa "REAL"  	  1

El programa "GRAB" (traer) 	  2

Ficheros de disco del programa "GRAB"	  2

El Programa "PLAY" (ejecución)	  3

Ficheros de programa "PLAY" 	  4

El programa "POST" (después)	  6

Hard-copy (salida impresa)	  6

Exportación	  6

Videoteca	  7

Una sesión tipica de "logging" (registro cronológico)	  7

2. Instalación	 10

Hardware	 10

Instalar la placa de circuito. 	 10

Las conecciones cables	 11

Conectar la fuente video a la placa. 	 11

Leer el timecode	 11

Software	 12

3.  La visualización video	 14

Modalidades de visualización soportadas	 14

Adaptadores de visualización EGA/VGA 	 14

Adaptadores de visualización SuperVGA VESA-Compatible 	 14

Adaptadores de visualización 8514/A 	 16

Modalidades videos preferidas	 17

Establecer los ficheros .CFG	 17

4.  El programa "REAL" 	 19

5.  El programa "GRAB"	 20

Parámetros de la línea de orden	 20

Mandos del teclado	 23

Traer manualmente	 25

Inserción manual del punto de corte 	 25

Ejemplos	 25

Resumen	 26

6.  El programa "PLAY"	 27

Parámetros de la línea de orden	 27

Más parámetros	 28

Los mandos de la duración de proyección	 28

La pantalla de ayuda	 29

Los mandos del movimiento de la cinta	 29

Mandos alfabéticos	 31

La visualización del programa "PLAY" 	 35

7.  El programa "POST	 37

Parámetros de la línea de orden	 37

Un ejemplo	 40

Cuando "POST" se acaba	 41

8.  Controlling the Escena Detector	 42

Relationship of the .SD3 y .SD4 ficheros	 42

El detector de corte	 42

The Whip Detector	 43

9.  Microsoft Access Support	 45

10.  Audio Support Opción	 47

Configuring the Sound Blaster	 47

Traer Audio	 48

Audio Reproducción	 48

Haciendo los puntos de corte con el mouse	 49

11.  Common DOS Ordenes	 50

1.  Introducción

Aunque no lea usualmente los manuales, por lo menos eche un vistazo a este capítulo. El "Scene Stealer" puede facilmente acabar totalmente el espacio del disco en pocos minutos  este capítulo explica las funciones de los ficheros para que pueda eliminarlos cuando ya no son necesarios.

La primera cosa que tiene que hacer es instalar el hardware y el software; vea capítulo #2.

Capítulo #3 describe como configurar el "Scene Stealer" para usar el hardware video de su computadora lo mejor posible.

Cuando la instalación y la configuración se terminan el sistema estará listo para funcionar.

Hay algunos programas y una serie de ficheros de disco que integran el sistema. Los programas usan estos ficheros para comunicarse uno a otro. Este capítulo explica en general lo que hace cada programa; que ficheros se necesitan; y que son los ficheros que producen.

El programa "REAL"

El programa "REAL" en su mayor parte es un programa de prueba. Visualiza el video entrante en la pantalla de la computadora. Lo hace tan rápido como se puede, en tiempo-real (por eso el nombre, "REAL".) (Las imágenes parecen un poco melladas porque "REAL" no usa el tiempo para el "anti-aliasing" para hacerlas lisas.) La velocidad de la visualización varía, según la velocidad de operación de su computadora. Las computadoras más rápidas visualizan ocho hasta diez imágenes por segundo.

El program "REAL" visualiza el video entrante en la pantalla. Esa indica que funciona bien.

"REAL" visualiza el video hasta que se toque la tecla F9. No lee o escribe los ficheros de disco.

El programa "GRAB" (traer)

El programa "GRAB" trae la información video y la almacena en el disco de la computadora. Controla el video entrante para los cambios de escena, y almacena esta información en el disco.

El "GRAB" tiene capacidad para 525/60 NTSC o 625/50 PAL señales video. Cuenta el número de los cuadros video durante un período de medio-segundo y cambia los modos (NTSC o PAL) que dependen en cuenta. Cuando se almacenan las imágenes PAL, el programa quita 7.5% de la parte superior y 7.5% de la parte inferior de cada imagen, haciendo iguales las necesidades de almacenar para NTSC y PAL.

GRAB trae las imágenes video y las almacena en el disco en el modo Continuous (continuo). También puede cambiar al modo Burst (rápido), que almacena solamente pocos imágenes después de cada punto de corte (cambio de escena).

Se puede cambiar entre los modos Burst y Continuous. También "GRAB" puede Hold (mantener); la pantalla para. (Aunque las imágenes todavía son procesados en el fondo). Cuando hay unos imágenes pocos interesantes en la video entrante, puede Pause (hacer una pausa) el proceso, impidiendo el almacenamiento de estas imágenes.

Se puede tocar Enter a cualquier tiempo, haciendo que el programa trae y alcemana una imagen. También, se puede tocar I, que inserta un punto de corte; éste detecta un cambio de escena a este punto.

El programa "GRAB" se termina cuando toca F9, cuando un límite de tiempo pre-determinado llega, o cuando no hay más espacio de disco.

Ficheros de disco del programa "GRAB". "GRAB" utiliza los ficheros siguientes:

SDGRAB.CFG: Un fichero de configuración para el programa "GRAB". Vea el Capítulo #3.

XYZZY.SD1: Un nombre default del fichero de salida. Se puede cambiarlo con los ficheros .CFG, o con la línea de orden.

Este fichero de salida contiene los datos de la imagen. Al traer una imagen por segundo, el fichero crece 60 megabytes por hora.

XYZZY.SD2: Un fichero de salida que hace el índice de las imágenes en el fichero .SD1. Al traer una imagen por segundo, crece 29.000 bytes por hora.

Los ficheros .SD1 y .SD2 funcionan juntos; uno es inútil sin el otro.

XYZZY.SD3: Este fichero de salida contiene la información en estado original del detector de cambio de escena. El programa "PLAY" la usa para determinar precisamente cuando los cambios de escena ocurren. Crece 216.000 bytes por hora en NTSC, y 180.000 bytes por hora en PAL.

El Programa "PLAY" (ejecución)

"PLAY" es la parte central del sistema "logging". Lee los ficheros de salida del programa "GRAB". Determina los puntos de corte de la información en el fichero .SD3, y visualiza las imágenes almacenadas en los ficheros .SD1 y .SD2.

Con el programa "PLAY" puede

	explorar las imágenes almacenadas hacia atrás y hacia adelante

	ir de una imagen a otra (una por una)

	ir de un punto de corte a otro, viendo rápidamente todas las imágenes intermedias ("shuttle")

	saltar instantáneamente de un punto de corte a otro ("jump")

	cambiar el timecode interno a cualquier punto

	insertar o quitar los puntos de corte en cualquier sitio

	abrir una casilla de texto y anotar cualquier escena

	marcar cualquier imagen para la impresión, la exportación, y la videoteca

F1

visualiza un compendio de las varias teclas.

F9

sale del programa. El programa "PLAY" almacena todos los cambios y anotaciones en una serie de ficheros. Describimos esos más abajo.

No necesita entrar todas las anotaciones a una vez. Cuando se vuelve al programa "PLAY", todos los ficheros de la sesión previa se entran. Se puede seguir cambiandolos y añadiendo a ellos  como si no hubiera dejado el programa.

Ficheros del programa "PLAY"

SDPLAY.CFG: Un fichero de configuración de "PLAY"  lo busca exactamente como el programa "GRAB".

XYZZY.SD1

XYZZY.SD2

XYZZY.SD3

Estos tres ficheros son producidos por el programa "GRAB". "PLAY" no los cambia; solamente los lee.

Los ficheros .SD1 y .SD2 son necesarios. "PLAY" no puede funcionar sin los dos. El fichero .SD3 no es estríctamente necesario; explicamos más abajo.

XYZZY.SD4: Cuando "PLAY" encuentra un nuevo juego de imágenes por primera vez, procesa el fichero .SD3 para buscar los puntos de corte. Almacena estos puntos derivados (juntos con las anotaciones y cualquier inserción y eliminación que son hechas manualmente) en el fichero .SD4.

Cuando "PLAY" se ejecuta, primero busca el fichero .SD4 de una sesión previa. Si el fichero se encuentra, utiliza esta información para los puntos de corte y los offsets del timecode.

Si el programa "PLAY" no puede encontrar ni el fichero .SD4 ni .SD3, solamente visualiza las imágenes almacenadas de los ficheros .SD1 y .SD2  tiene que utilizar la función "Insert Scene Change" para crear los puntos de corte antes de que pueda anotar.

XYZZY.SD!: Cuando "PLAY" almacena los ficheros, .SD4 se renombra como .SD!. Esa da un nivel en reserva ("backup"). Si algo no funciona bien, o si cambia la idea, puede recuperar, copiando el fichero .SD! sobre el fichero .SD4 incorrecto.

XYZZY.HEM: Este fichero, como el .SD4, se crea por "PLAY", y se puede ser leído una vez más por "PLAY" para seguir el proceso de anotación. Este fichero se usa para marcar las imágenes individuales o las escenas para la impresión, la exportación o la videoteca.

El extensión .HEM es una nemomica: "H" para "Hard-copy" (salida impresa), "E" para "Exportación", y "M" para "Museo" (videoteca).

XYZZY.NOT: Un fichero de notas. Una de las funciones mayores del programa "PLAY" es la anotación de las escenas. El fichero .NOT contiene estas anotaciones en un formato de una lista de montaje CMX 340. Ese formato ha sido seleccionado porque la mayor parte de los sistemas de montaje puede usar el formato CMX 340. Las anotaciones parecen como comentarios en el fichero, y los puntos de cambio de escena parecen como los puntos de "source-in" (entrada de fonte) y "source-out" (salida de fonte) de los "straight cuts" (cortes rectos). El nombre de la base del fichero parece en la lista como la "source-ID" (identificación de la fonte).

El fichero default .NOT tiene las anotaciones antes de la orden edit. Se puede adaptar "PLAY" para que las anotaciones siguen la orden edit; vea el parámetro -X1.

Los puntos de corte se repiten como puntos de grabación entrada y salida ("record-in"/"record-out"). Estos deben ser cambiados para crear una lista de decisión montaje ("EDL").

XYZZY.VCB: Este fichero contiene la información de puntos de corte en un formato de fichero que es compatible con el formato "shot-list" usado por el ImMix Videocube y los sistemas de montaje Avid. Para estos sistemas, el fichero .VCB se puede ser

	almacenado en un disquette de 3.5"

	convertido al formato Macintosh

	usado para especificar cuál parte de la cinta debe ser "batch" cifrada.

XYZZY.TXT: Este fichero ASCII contiene la información de anotación en un formato que es más legible que el formato del fichero .NOT. Puntos de corte, duración (en un formato de minutos:segundos), y las anotaciones son imprimidos en sus propias columnas.

XYZZY.DBT: Este fichero ASCII contiene la información de anotación en un formato delimitado por las comillas y separado por las comas. Se puede utilizar este formato para la importación de los datos en caulquier programa database. Muchos programas de "spreadsheet" también se pueden ser configurados para aceptar este formato de datos. También XYZZY.DBT puede ser utilizado como un fichero de entrada de los datos para la función de "mail-merge" que es disponible en muchos tratamientos de textos.

XYZZY.TAB: Este fichero ASCII contiene la información de la misma anotación en formato delimitado por las tabulaciones. Como XYZZY.DBT, este formato puede ser importado por la mayor parte de los formatos database, spreadsheet, y tratamiento de textos. Este formato permite el uso de las comillas y las comas en las anotaciones.

En resumen, el programa "PLAY" lee los ficheros .SD1, .SD2, y .SD3, y crea los ficheros .SD4, .SD!, .HEM, .NOT, .TXT, .VCB, .DBT, y .TAB.

El programa "POST" (después)

El programa "POST" postprocesa el fichero .HEM. Explora el fichero .HEM e identifica cual imagen debe ser imprimida, exportada, o almacenada en una videoteca.

Hard-copy (salida impresa). Las imágenes marcadas para la salida impresa son convertidas a un formato Hewlitt-Packard LaserJet y son mandadas a una puerta impresora o a un fichero de disco. ¡Cuidado! Estos ficheros, cuando expandidos a medio-tono para un impresora de 300 puntos por pulgada, usan más de 113,000 bytes.

Este es un post-proceso a causa del tiempo necesario para impresar: un minuto más o menos por página. "POST" le da la capacidad para empezar el proceso y salir.

Exportación. Las imágenes marcadas para la exportación son convertidas al formato "CompuServe's Graphics Interchange" y almacenadas como ficheros .GIF. Se pueden opcionalmente ser marcadas con timecode. La primera imagen es almacenada como PIC0001.GIF, la segunda como PIC0002.GIF, y así sucesivamente.

El formato .GIF condensa cada imagen a un promedio de 10.000 bytes, y se puede ser leído por casi todo el software que visualiza los gráficos. Los ficheros .GIF consecutivos pueden ser importados en los programas de animación como el software de "Autodesk's Animator". Una vez importados, las funciones fuera de la línea de montaje ("off-line editing") y gráficos pueden ser aplicadas a las imágenes almacenadas.

"POST" también puede exportar las imágenes en el formato popular .PCX. Cuando las imágenes son exportadas como ficheros .PCX, un fichero especial de instrucción ACCESS.TXT se crea. Se puede usar este fichero para importar texto y la imagen .PCX en el "Microsoft Access", Este es un programa de database (de Windows) que puede tratar imágenes junto con texto. Si tiene un videoteca y quiere crear un database de escenas que incluye imágenes, lea capítulo #9, Microsoft Access Soporte.

Videoteca. Una hora de video ocupa casi 60 megabytes del disco duro. No es mucho, hasta que trate de almacenarla en 50 discos flexibles. La solución es librarse de las imágenes ajenas.

Es posible que haya unas docenas de imágenes que representan la bobina entera. Se pueden ser almacenadas o imprimidas. (Vea arriba).

"POST" busca las imágenes que son marcadas por la tecla M en el programa "PLAY". Estas imágenes son sacadas y almacenadas en NEW.SD1, NEW.SD2, NEW.SD4, y en varios otros tipos de ficheros. ("NEW" es el nombre default; puede especificar otro nombre). Puesto que estos nuevos ficheros contienen solamente las imágenes que quiere, ocupan menos espacio del disco. Puede almacenar hasta casi 140 imágenes de esta manera en un 3,5", 1,44 megabyte diskette.

Una sesión típica de "logging" (registro cronológico)

Supongamos que se grabaran unas bobinas en un circo. Después creara un nuevo directorio CIRCO y lo seleccionara sabiendo que cada bobina tendrá un período de 20 minutos.

Ponga la primera bobina en el dispositivo de reproducción, y mecanografíe la orden DOS:

grab circ1 L 20

Durante los próximos 20 minutos el "Scene Stealer" trae una imagen por segundo.

Cuando acabado, mecanografíe la orden DOS:

play circ1

Luego use "PLAY" para anotar las varias escenas, y quizá marque unas imágenes para la salida impresa. Para parar el "logging" por caulquier razón, toque F9 para salir; más tarde puede volver a la orden play circ1 y seguir donde lo dejó.

Cuando se acaba la anotación, mecanografíe la orden:

post circ1

y el programa POST imprima las imágenes marcadas para la salida impresa.

Todas las anotaciones y las informaciones de cambio de escenas están ahora almacenadas en los ficheros ASCII CIRC1.NOT, CIRC1.VCB, CIRC1.TXT, CIRC1.DBT, y CIRC1.TAB. Es probable que necesite almacenar sólo uno de estos ficheros  toda la otra información, incluyendo las imágenes almacendas, puede ser superflua. Quizá pueda imprimir el fichero CIRC1.TXT por una impresora, o copiar CIRC1.NOT en otro directorio donde más tarde lo usará para crear una "EDL" (lista de decisión montaje).

Una vez que los ficheros de anotación se almacenan con toda seguridad, puede eliminar todos los ficheros del directorio. O quizá quiera crear un fichero .BAT que elimina todo menos los ficheros .NOT según el proceso que quiera. La intención es quitar los grandes ficheros .SD1 cuando ya no se necesitan.

Luego carique la segunda bobina, y mecanografíe la orden:

grab circ2 L 20

y siga el proceso.

Otros ejemplos del programa GRAB, incluyendo el modo Burst, se encuentran en el capítulo #5.

joan

2. Instalación

Hardware

Instalar la placa de circuito. Antes de instalar la placa, hay una decisión que necesite tomar: Se continua el video via la placa, o se termina en la placa?

Si la instalación necesita que el video continue via, quite el "jumper plug" que está cerca del conector BNC. Ponga un adaptador BNC "T" sobre el conector BNC del "Scene Stealer".

Si el "jumper" se quede en lugar, el video entrante se termina a 75 Ohms.

Vea el interruptor 8-positión DIP en la placa circuito del "Scene Stealer". Sólo el interruptor n.1 debe estar ON, todos los otros deben estar OFF. (Esto es la configuración default de la fábrica).

Sigue las instrucciones de la fábrica para quitar el cobierto del estuche. Inserte la placa del "Scene Stealer" en caulquier ranura de espansión desocupada.

Ponga de nuevo en su lugar el cobierto, y ponga en marcha la computadora.

Si tiene problemas: Si la computadora no se comporta bien cuando el "Scene Stealer" está en posición, el problemaa lo más mayor es un conflicto de comunicación entre la placa del "Scene Stealer" y algun otro hardware de espansión.

El "Scene Stealer" puede usar caulquier uno de ocho bloques de I/O strobes. El interruptor 8-posición DIP selecciona la dirección base del bloque 16-strobe.

Interruptor 1:	Hex 280	[Default: ON]

Interruptor 2:	Hex 290

Interruptor 3:	Hex 2A0

Interruptor 4:	Hex 2B0

Interruptor 5:	Hex 2C0

Interruptor 6:	Hex 2D0

Interruptor 7:	Hex 2E0	[está en pugna con el adaptador video 8514/A]

Interruptor 8:	Hex 2F0	[está en pugna con COM2 a 0x2F8]

Abstenerse de usar interruptor #7 o #8.

Si la computadora no se comporta bien, desconecte el interruptor #1 OFF y conecte #2 ON, y pruebe de nuevo.

Usando el interruptor #2 por lo mayor arreglara el problemaa. Si no, pruebe el interruptor #3.

Si ningun de los interruptores funciona, probablemente algo no va bien con la placa. Llame nuestro representante.

Las conecciones cables

Conectar la fuente video a la placa. La placa tiene un conector BNC; la conección standard para banda de base video para el equipo profesional video.

Si usa equipo VHS casero, por lo mayor tiene que comprarse adaptadores.

Leer el timecode

El programa "GRAB" puede leer timecode desde los dispositivos de videocinta que utilizan los protocolos seriales de Sony. La lectura del timecode se habilita por el parámetro -t de la línea de orden del "GRAB":

grab -t 0	no lea el timecode (default)

grab -t 1	lea el timecode desde la puerta serial COM1

grab -t 2	lea el timecode desde la puerta serial COM2

La mayoria de los dispostivos seriales usano las comunicaciones RS-422; una PC usa RS-232. Debe convertarse una a la otra.

Software

Para instalar el software, inserte el disco flexible del "Scene Stealer" en la unidadad. Entonces mecanografíe

a:install

o

b:install

dependiente donde está el disco.

El program "INSTALL" pregunta cuál es la pista del directorio que debe usar para instalar los ficheros del "Scene Stealer", con el default

C:\GRAB

Puede combiarse el default a otra cosa, péro INSTALL presume que toda la pista menos la última parte ya existe. Por ejemplo, si mecanografía

C:\A\B\C\GRAB

"INSTALL" fracasa si la pista "C:\A\B\C" no ya existe en el disco.

Cuando los ficheros se copian, el programa "INSTALL" averigua el directorio en la pista default ("PATH") como especificado en C:\AUTOEXEC.BAT. Sinon, el programa "INSTALL" propone modificar esta pista. Si acepta esta oferta, el autoexec.bat anterior se renombra AUTOEXEC.BAK.

Si el fichero AUTOEXEC.BAT se cambia, haga un "reset" Ctrl-Alt-Del para activar estos cambios.

¡Cuidado!  DOS necesita que la declaración PATH en el fichero AUTOEXEC.BAT ser menos de 127 caracteres. Algunos caracteres adicionales son truncados. Después del reset, mecanografíe PATH para averiguar que "C:\GRAB" este en la pista. Sinon, haga que la declarición PATH= es más breve. Vea la documentación DOS.

El programa "INSTALL" también trate de determinar un modo video conveniente para su computadora. Primero trate de averiguar un "board" 8514/A board; sinon busque una placa SuperVGA VESA-compatible. Si uno se encuentra, el programa crea los ficheros conveniente de configuración en el mismo directorio que contiene los ficheros de ejecución del "Scene Stealer".

3.  La visualización video

The "Scene Stealer" usa la mayoria de las placas disponible para los IBM PC/AT compatibles. Funciona con los adaptadores de visualización EGA, VGA, SuperVGA, o 8514/A. Cuando la capacidad del adaptador de visualización se mejora, se mejora la calidad de las imágenes visualizadas y la ejecución del sistema.

Modalidades de visualización soportadas

Adaptadores de visualización EGA/VGA

Una placa EGA puede visualiza:

6 imágenes; 16 niveles grises (Modalidad 10).

Una placa VGA puede visualiza:

6 imágenes;	16 niveles grises  (Modalidad 10); o

9 imágenes;	16 niveles grises  (Modalidad 12); o

1 imágen;		64 niveles grises  (Modalidad 13).

Adaptadores de visualización SuperVGA VESA-Compatible

Las varias placas SuperVGA tienen diferentes capacidades, péro tipicamente pueden ocuparse con unos o todas de las modalidades siguientes:

6 imágenes;	64 niveles grises (Modalidad 100); o

9 imágenes;	64 niveles grises (Modalidad 101); o

16 imágenes;	16 niveles grises (Modalidad 102); o

16 imágenes;	64 niveles grises (Modalidad 103); o

25 imágenes;	16 niveles grises (Modalidad 104); o

25 imágenes;	64 niveles grises (Modalidad 105); o

42 imágenes;	16 niveles grises (Modalidad 106)

Para funcionar con los programas del "Scene Stealer", la placa SuperVGA tiene que soportar las extensiones VESA Super VGA BIOS. Unas placas soportan estas extensiones en sus programas ROM; otras necesitan que un programa que instala esas extensiones se ejecuten antes de que estas placas puedan ser usados.

Según VESA (la Video Electronics Standards Association), estas empresas tienen las placas que soportan esas extensiones:

Paradise		Video Seven	Trident

Appian		Oak Technology	Tecmar

Cirrus Logic	Orchid			Genoa Systems

Sigma Designs	STB Systems	ATI Technologies

S-MOS Systems	Everex			Chips & Technologies

Es posible que haga otras; disculpénos si omitimos algunas. Esta lista viene de la información disponible de VESA diciembre, 1992.

Use el programa "GRAB" para determinar si su computador soporta SuperVGA VESA-compatible. Mecanografíe la orden siguiente:

grab v 100

Si funciona, su computadora soporta el SuperVGA VESA-compatible. Si hay un mensaje de error indicadendo que necesita las extensiones VESA-compatible BIOS, pués es posible que no hay una placa SuperVGA. Si tiene una placa SuperVGA de unos de los fabricantes listado arriba, es posible que tiene que cargar las extensiones VESA BIOS.

Para cargar las extensiones VESA BIOS, vea la documentación y las diskettes de su computadora, o su adaptador de visualización. Busque un programa nombrado VESA.COM, o VVESA.COM, o VESATSR.COM., o algo similar. (Puede ya estar en uno de los sub-directorios de su unidad duro).

Si no se encuentra alla, averigue la diskette de distribución del "Scene Stealer". El sub-directorio VESA tiene mucho sub-directories adicionales  uno para cada fabricante de la placa de visualización. Es posible que puede encontrar el programa conveniente en uno de esos directorios.

Cuando se encuentra el programa que carga las extensiones VESA, lo ejecute antes de se ejecutan los programas del "Scene Stealer". Para hacerlo, copie este programa sobre el disco duro, y modifique il fichero C:\AUTOEXEC.BAT, de manera que las extensiones son cargados cada vez que la computadora se arranca.

Puede ahora utilizar las modalidades SuperVGA añadiendo la modalidad a las líneas de orden del programa del "Scene Stealer", de manera que parecen asi:

grab v 101

play v 101

O puede poner la modalidad video en un fichero .CFG. Vea abajo.

Adaptadores de visualización 8514/A . El "Scene Stealer" también soporta los adaptadores 8514/A. El 8514/A puede soportar estas modalidades:

9 imágenes;	64 niveles grises (modalidad 201); o

25 imágenes;	64 niveles grises (modalidad 200).

Modalidades 200 y 201 no son denominaciones de modalidad oficiales; son los números que determinan la modalidad de operación del "Scene Stealer". Todas las otras modalidades son las referencias reales de la modalidad BIOS que son establecidos por los fabricantes de EGA, VGA, y SuperVGA.

IBM, en su especificación 8514/A, conseja que todo acceso al hardware de visualización atrevese una conexión de software llamada "Adapter Interface". Unos software (Microsoft Windows, por ejemplo) evitan el "Adapter Interface" y hacen funcionar directamente el hardware. Por consiguiente, su computadora, aunque tiene un 8514/A, no puede tener el "Adapter Interface" cargado.

El "Scene Stealer" necesita el "Adapter Interface". Hay probablemente un programa llamado HDILOAD.EXE o HDILOAD.COM en el disco duro o en los diskettes de distribución de la placa 8514/A. Haga funciona este programa (que instala el "Adapter Interface") antes que use los programas del "Scene Stealer" para utilizar la mayoría capacidad del adaptador de visualización 8514/A. Modifique el fichero C:\AUTOEXEC.BAT para hacer funcionar HDILOAD cada vez que la computador se arranca.

Después de se carga el "Adapter Interface", puede usar las modalidades 8514/A con su "Scene Stealer" con estas ordenes:

grab o play v 200	(para 25 imágenes)

grab o play v 201	(para 9 imágenes)

O, puede poner la información de la modalidad video en los ficheros .CFG. Vea abajo.

Modalidades videos preferidas

Una visualización de 6-imagen o 9-imagen es probablemente la más conveniente para un monitor corriente de 12" a 14". 64-niveles dan las imágenes más agradables, péro las imágenes de 16-niveles son perfectamente aceptables.

A causa de la natura de las imágenes EGA y VGA y la manera que son almacenadadas en las placas videos, reproducción de las imágenes en estas modalidades es un poco más lento. Por ejemplo, en esta misma computadora en la modalidad EGA, la reproducción ocurre ad unos nueve imágenes por segundo.

Las modalidades de 16-imágenes y 25-imágenes son probablemente útiles solamente si el monitor está exceptionalmente grande.

Entonces, cuál es la mejor modalidad? Como usual, dipende. Las modalidades SuperVGA de 100 o 101 serven bien la mayoría de los usuarios. Estes son las visualizaciones de 6-imágenes o 9-imágenes a 64-niveles. Si compró una computador con la capacidad de "Windows" en los últimos años, puede por supuesto encargase de estas modalidades. Los precios de las placas SuperVGA son razonables, y a menudo están incluido con la computadora.

Si tiene un adaptador de visualización EGA o VGA, puede también ser capable de ejecutar los programas. Las imágenes de 16-niveles estarán un poco "posterized", péro las imágenes estarán bastante claras.

La modalidad 13 VGA da una imagen de 64 niveles. La imagen es grande y parece un poco extraña. Los pixeles en esta modalidad son tan grande que parecen en la pantalla como pequeños cuadrados. Péro esta imagen puede ser útile, especialmente si mucha gente se congrega antes del monitor para ver lo que ocurre.

Establecer los ficheros .CFG

Puede evitar mecanografiar la modalidad de video cada vez que usan los programas del "Scene Stealer". Ponga la modadilad en los ficheros SDGRAB.CFG y SDPLAY.CFG en el directorio de los ficheros ejecutables. Por ejemplo:

c:

cd \grab	cambia al directorio \GRAB.

Suponimos que la modalidad video esté SuperVGA 101. Tiene que crear dos fichereros ASCII cortos, llamados SDGRAB.CFG y SDPLAY.CFG, cada contiendo los caracteres:

v101

Si hay un editor de texto ASCII, lo usan. Si no, creen estes dos ficheros con las siguientes ordenes:

echo v101 > sdgrab.cfg

echo v101 > sdplay.cfg

Con estes dos ficheros en el sub-directorio C:\GRAB, "GRAB" y "PLAY" funcionan en la modalidad

9-imágenes/64-niveles SuperVGA 101.

Un parámetro de la línea de orden para "PLAY" o "GRAB" puede ser puesto en un fichero .CFG. Primero, los programas buscan la pista ("PATH") para un fichero .CFG; luego buscan en el directorio corrente  en otra palabras, un fichero .CFG en el directorio corriente añada a y se impone a uno en la pista. Finalmente, después de haber procesado el fichero .CFG, cada programa usa los parámetros mecanografiados de la línea de orden.

4.  El programa "REAL"

El programa "REAL" visualiza video que entra en la placa del "Scene Stealer" en tiempo-reale; trae y visualiza imágenes tan rápido como posible. La visualización está en la modalidad 13 VGA, que es un gran imagen. El programa "REAL" no pierde el tiempo para hacer verticalmente el "anti-alias" de los datos entrante. Consecuentemente la imagen parece dentada.

El objetivo del programa es probar la integridad y el funcionamiento de la placa de circuito del "Scene Stealer".

Si la computadora está en el salon, puede también vigilar un canal de la televisión por la computadora cuando mirando otra por la televisión. Esta caracteristica es útil para aquéllos que los gustan cambiar los canales.

El programa "REAL" no tiene ningun parámetro de la línea de orden, y reconoce solamente las teclas siguientes:

P

detiene el proceso.

F9

termina el proceso.

5.  El programa "GRAB"

El programa "GRAB" trae un señal video y almacena los puntos de corte y las imágenes en manera que el programa "PLAY" puede ser usato para la visualización y anotación.

Este capítulo trata de todos las opciones y los butones del programa "GRAB", aunque muchos de ellos nunca pueden ser necesario. Este capítulo sólo puede ser necesario cuando necesita raramente cambiar los parámetros operacionales del programa "GRAB".

Suponimos que

 el hardware y el software son installados

	la mejor modalidad video de operación es determinada (Capítulo 3)

	esta modalidad video es puesta en un fichero SDGRAB.CFG en el directorio \GRAB.

Ad este punto, está lista para empezar.

Introduzca la orden DOS

grab

para ejecutar el programa "GRAB". Trae una imagen por segundo, y pone esas imágenes y la información de los puntos de corte en los ficheros nombrados XYZZY.SD1, XYZZY.SD2, y XYZZY.SD3.

Parámetros de la línea de orden

La más complicada línea de orden pareciera algo como así:

grab quark c 15 b 10 v 12 m 1 L 45

Todos los interruptores y parámetros pueden estar en mayúscalas o minúscalas. El '' carácter puede ser también un carácter '/'. El programa acepta los dos.

Veamos los interruptores, uno por uno.

quark

especifica el nombre base del fichero salida. En este caso, "GRAB" crea los ficheros salidas QUARK.SD1, QUARK.SD2, y QUARK.SD3.

Para cambiar el nombre base default del programa XYZZY a algo de útil, por ejemplo REELX, cambie el fichero SDGRAB.CFG en el directorio C:\GRAB desde

vXXX

hasta

reelx vXXX

(donde vXXX es la modalidad video deseada)

c 15

establece el intervalo muestra, por fotogramas videos. El default es una muestra por segundo (30 para NTSC, 25 para PAL). Para cambiar el intervalo default, introduzca el parámetro c en el fichero SDGRAB.CFG.

0

hace el default de una imagen pro segundo. El intervalo lo más pequeño dipende de la velocidad de su computadora. Los computadoras que funcionan con la más velocidad traen entre tres o cuatro intervali por segundo. Si especifique un intervalo más pequeño, el "GRAB" lo trae tal rapido como  puede.

El valor lo más grande para el parámetro c es de los fotogramas absurdos de 32767.

b 10

pone el programa "GRAB" en la modalidad burst (rapido).

El parámetro burst (el default es 5) funciona con el parámetro c. En la modalidad burst, "GRAB" trae solamente unos fotogramas después de que detecta un cambio de escena (punto de corte). Luego hay un estado parado, esperando otro cambio. Nuestro ejemplo "GRAB" cambia la modalidad al burst, y toma 10 muestras a los intervalos de 15-fotogramas después de que vee un cambio.

Si hay un b en la línea de orden o en un fichero SDGRAB.CFG, la modalidad burst es obligada.

El valor minimo del b parámetro es 1, el maximo es 32767.

v 12

cambia la modalidad video. Un parámetro de la línea de orden se impone a los parámetros SDGRAB.CFG. Vea Capítulo #3 para una lista de las modalidades validas de video.

m 1

determina el tipo de almacenamiento de imagen. Hay dos tipos:

Tipo 1 usa un proceso de compresión siguiendo el modelo del formato "Compuserve's GIF Graphics Interchange". Las necesidades de almacenamiento son diferentes, péro generalmente necesitan unos 10.000 bytes.

A causa del proceso relativamente largo para comprimir y descomprimir las imágenes, tipo 1 es para la mayoría parte útil para la intención de archivo; vea el Capítulo #7, El programa "POST.

Tipo 2 es el default. Este tipo hace una compresión rapida y simple de cada de los 22.080 6-bit pixeles de una imagen hasta los 16.560 8-bit bytes.

L 45

especifica un limito de tiempo, en minutos. Este es útil cuando saben el tempo de la bobina de cinta. Por ejemplo, cuando traendo las imágenes de un cartucho standard betacam de unos 20-minutos, puede establecir el L parámetro a 20, y ir a otro lugar. Después de 20 minutos de traer las imágenes, el programa "GRAB" saldrá.

-A 8000

Si tiene la opción Audio, esta parámetro trae 8.000 muestras de sonido per segundo. Algunas menos de 8.000 a menudo resulta en el sonido desvertuado; algunas más de 10.000 es una pérdida del espacio de disco.

?

visualiza una lista de la línea de orden del programa "GRAB" y los mandos operacionales por la pantalla.

El programa "GRAB" también puede leer el timecode de una grabadora de cinta controlada en serie que está conectada a la puerta seria COM1 o COM2. Vea la sección Leer el timecode del Capítulo 2, Instalación.

Mandos del teclado

Unos mandos de los teclados cambian la funcionamiento del "GRAB" cuando el programa se ejecute. Al final de la pantalla se visualiza el estado de unas de estas funcionas: examinamos éstas primero. El número al izquierdo de la función refiere a su teclo.

3:Beep

F3 o el número 3 de la línea de arriba

Cuando conectado (ON), el programa hace un sonido agudo cada vez que se encuentra un punto de corte.

4:Zero

F4, o el número 4 de la línea de arriba, o Z

rebobina todos los ficheros de disco, y pone a cero todos los contadores. El programa se arranca de nuevo al punto del tocque de la tecla.

5:Status

F5, o el número 5 de la línea de arriba, o S

cambia la visualización de la línea del estado. Hay tres modalidades:

1.	Completamente desconectada.

2.	Incompletamente desconectada. Esta es el default. Se visualizan el tiempo de ejecución, el número de los fotogramas traídos, el almacenamiente de disco usado hasta ahora, y el limite del tiempo (si hay uno).

3.	Completamente conectada. Además de la información de la visualización incompleta, se visualizan dos números que indican la calidad del video entrante.

El primero número indica cuantos veces el hardware debería haber detectado un fotograma pare  péro no lo hizo. El segundo número equivala la diferencia entre el número de los fotograma detectados y el número teórico que debería haber detectado basado en el reloj de tiempo reale de la computadora.

Los dos números deben quedar pequeño. Si se aumentan, es posible que

	el video entrante tenga información de sincronazación de calidad inferior

	el "Scene Stealer" no funcione bién

6:C/B

F6 o el número 6 de la línea de arriba

cambia entre las modadilades continuous (continua) y burst (rápido).

C

pone "GRAB" en la modalidad continuous.

Cuando en la modalidad continuous, puede cambiar el intervalo de muestra tocando = y entrando un nuevo número.

B

pone "GRAB" en la modalidad burst.

Cuando en la modalidad burst, puede cambiar la modalidad burst tocando = y entrando un nuevo número.

7:Hold

F7, o el número 7 de la línea de arriba, o H

cambia la modalidad Hold (suspender). Use Hold cuando quieren mirar la pantalla, pero no quieren obstruir el proceso de "GRAB". Hold suspenda la visualización, pero sigue la traída de las imágenes en el fondo.

8:Pause

F8, o el número 8 de la línea de arriba, o P

se detiene el proceso de las imágenes. Los contadores siguen ejecutarse, pero ninguna imagen es almacenada mientras hay una pausa. Es útil para saltar de la cinta que no es interesante.

9:Quit

F9

sale el programa.

Hay dos funciones que no son indicadas por la pantalla del programa "GRAB":

Traer manualmente

Enter

obliga la traída y el almacenamiento de una imagen.

Es útil cuando el programa está en la modalidad Pause, o cuando está en un período parado cuando traendo en la modalidad burst.

Inserción manual del punto de corte

I

inserta un punto de corte. Use esta función para marcar los puntos interesantes donde no hay puntos de corte que están perceptibles automáticamente.

Ejemplos

grab reel1 c 300

trae continuamente a los intervalos de 10-segundos, almacenando la información en REEL1.SD1, REEL1.SD2, y REEL1.SD3.

grab c10 b20

entra en la modalidad burst (rápido). Espera los puntos de corte, luego trae 20 imágenes a los intervalos de 10-fotogramas. (Probablemente necesite una computadora 486 para ejecutar con tan velocidad). Almacena imágenes en los ficheros con el nombre default XYZZY. (Puede cambiar el nombre en un fichero SDGRAB.CFG).

grab m1

Usa los defaults para el nombre de fichero y el intervalo de la traída, pero almacena la información en la modalidad de almacemiento #1 que es más lento pero más compacta.

grab c 150 b 10000

Trae 10.000 imágenes a los intervalos de cinco-segundos cada vez que se encuentra un punto de corte. Este es efectivamente igual que la modalidad continuous -continua (puesto que la mayoría de las escenas usan mucho menos de 50.000 segundos).

Hay una diferencia importante: En la modalidad burst, el programa "GRAB" reestablece sus contadores internos cada vez que se encuentra un punto de corte. En otras palabras, el programa trae una imagen tan rápido como se puede después de un punto de corte (casi cuatro fotogramas después del punto de cambio) cuando un punto de corte es detectado, y reestablece a una imagen cada cinco segundos después de eso.

Resumen

Hemos examinados los parámetros de la línea de orden de "GRAB", y todos los mandos usados mientras el proceso de la traída. Los parámetros ofrecen la flexibilidad significativa, pero probablemente esta flexibilidad se usara raramente. Anticipamos que optara rápidamente por una modalidad de operación que le conviene, que programara estos parámetros en un fichero SDGRAB.CFG, y después de eso, nunca mecanografiara algo más complicado que

grab REELx

6.  El programa "PLAY"

El programa "PLAY" reproduce las imágenes traídas por el programa "GRAB". Se lo usa para anotar las escenas varias. Las anotaciones (también con los lugares de timecode de los puntos in-(entrada) y out- (salida) son mandados a los ficheros .SD4, .NOT, .VCB, .TXT, .TAB y .DBT. El fichero lo más importante .SD4 se copia en el fichero .SD!.

Use el programa "PLAY" para marcar las imágenes o escenas para la salida impresa ("hard-copy"), los ficheros de exportación .GIF o.PCX, o la videoteca.

Parámetros de la línea de orden

El programa "PLAY" tiene pocos parámetros de la línea de orden. Cuando mecanografía

PLAY

el programa "PLAY" carga y trate de leer las imágenes desde los nombres base default de los ficheros. Estará XYZZY (a menos de que son cambiados en un fichero SDPLAY.CFG.) Si mecanografía

PLAY CIRCUS

el programa busca los ficheros del nombre base CIRCUS.

El otro parámetro de la línea de orden de "PLAY" es para la modalidad inicial de video. Mecanografíe

PLAY v 13

para entrar en la modalidad 320-por-200-por-256-colores VGA (una imagen de 64-niveles de gris). O, si tiene una placa 8514/A, mecanografíe

PLAY v 200

para entrar en la modalidad 1024-por-768-por-256-colores 8514/A (25 imágenes).

Ponga el parámetro V de la mejor modalidad video en un fichero SDPLAY.CFG en el mismo directorio que contiene el fichero del programa PLAY.EXE, en manera que no tiene mecanografiar el codigo cada vez que usa "PLAY". Caulquier parámetro de la línea de orden se impone al mismo parámetro en un fichero SDPLAY.CFG, en consecuencia se puede ser cambiado de vez en cuando.

Más parámetros

-X0	Las anotaciones de la lista de montaje CMX-340 que están en el fichero .NOT preceden la orden edit. Es el default del "Scene Stealer".

-X1	Las anotaciones de la lista CMX-340 siguen la orden edit.

-X2	Los mandos "run-time" (tiempo de ejecución) de teclado son describidos en la sección siguiente. Es la modalidad default.

-X3	Los mandos "run-time" (tiempo de ejecución) de teclado necesitan que aprete la tecla Ctrl juntos con una tecla de carácter. Este impede sorpresas inesperadas si por casualidad empeza mecanografiar una anotación sin primero haber abrido una casilla de anotación.

Los parámetros de la línea de orden del programa "PLAY" lo más complicados son los parámetros -D. Capítulo 8, Controlar el detector de las escenas, describe los parámetros -D.

Los mandos "run-time" (tiempo de ejecución)

El programa "PLAY" es fácil para usar. La mayoría de sus funciones son dados entradas por una sola tecla. Examinamos todas de ellas aqui. Recomendamos que use "GRAB" para traer unos minutos de video, y luego arranque "PLAY" y pruebe cada función cuando la describimos. Pensamas que  encuentra las ordenes sensibles y fácil para aprender.

La pantalla de ayuda

F1

visualiza una pantalla de texto que describe brevemente todos los mandos "run-time". Aprete F1 de nuevo para restaurar la visualización.

Los mandos del movimiento de cinta

El movimiento de cinta es por la mayor parte controlado con el teclado numérico que se encuentra a la derecha del teclado.

End

salta instantáneamente al final de la cinta.

Home

salta instantáneamente al comienzo de la cinta.



empuja hacia adelante una imagen.



empuja hacia atrás una imagen.

5  o ]

"shuttle" (va de un punto de corte a otro, viendo rápidamente todas las imágenes intermedias) hacia adelante.

5  o [

"shuttle" hacia atrás.



aumenta la velocidad durante el "shuttle".



disminue la velocidad durante el "shuttle".

5

para el "shuttle".

5 5 5

Aprete la tecla 5 tres veces para reestablecir la velocidad del "shuttle" al default.

Cuatro teclas del teclado numérico saltan entre los puntos de corte:

+

salta instantáneamente al proximo punto de corte.

-

salta instantáneamente al punto de corte lo más anterior.

PgDn

"shuttle" hacia adelante al proximo punto de corte.

PgUp

"shuttle" hacia atrás al punto de corte lo más anterior.

Puede ser que a veces quiere saltar hacia adelante o atrás por una pantalla de imágenes. Unas de las teclas del teclado numérico son modificados por las teclas Shift:

Shift 

va hacia adelante por las imágenes de una pantalla.

Shift 

va hacia atrás por las imágenes de pantalla.

Shift +

salta al primero cambio de la proxima pantalla.

Shift -

salta al último cambio de la pantalla anterior.

Sin embargo, todovia hemos tratado de las anotaciones de las escenas, puede ser veces cuando unas escenas han sido anotadas y otras no. Use la tecla Ctrl con las teclas + y - numéricas:

Ctrl +

salta instantáneamente a la proxima escena anotada.

Ctrl -

salta instantáneamente al la escena anterior anotada.

Mandos alfabéticos

J ( o Ctrl + J si la opción -X3 de la línea de orden fue usada)

salta al timecode. J abre una casilla, que apunta el timecode de la imagen.

Cuatro teclas controlan la visualización del timecode:

S ( o Ctrl + S )

conecta o desconecta la marca de timecode de cada imagen.

D ( o Ctrl + D )

conecta el timecode "drop-frame" o "no-drop-frame". También controla la precedencia o no del timecode traído del externo.

C ( o Ctrl + C )

cambia el timecode de la imagen corriente. Se usa esta función para sincronisar el contador del timecode interno del programa "PLAY" con lo que ha sido traído en un "window dub".

P ( Ctrl + P )

cambia el timecode del punto de corte anterior. Esta función comúnica al programa "PLAY" que fue el timecode corriente a un especificado punto de corte (aun cuando eso fotograma no fue traído).

Una tecla cambia la visualización entera:

V ( Ctrl + V )

cambia la modalidad video. Hay algunas alternativas visualizando 1, 6, 9, 16, 25, o 42 imágenes.

Cuando hay muchas posibilidades (por ejemplo, todas las modalidades

8514/A 201, SuperVGA 101, y VGA 12

ofecen 9 imágenes) el programa "PLAY" probara las todas, buscando una que su hardware suporta.

Dos teclas insertan y quitan los puntos de corte:

I ( o Ctrl + I )

inserta un punto de corte, marcando la imagen corriente como un punto de corte.

R ( o Ctrl + R )

quita un punto de corte, quitando la imagen corriente como un corte punto.

Cambiando a la modalidad burst (rápido) para ver solamente las imágenes a los puntos de corte:

B ( o Ctrl + B )

cambia la modalidad burst de visualización.

Caulquier imagen puede ser marcada por uno de tres maneras para el proceso "POST. Puede ser marcado con un H, la marcando para la salida impresa ("hard-copy"); o con un E, la marcando para la exportación como un fichero .GIF o.PCX; o con un M, la marcando para la almacenamiento en un fichero .SD1 (videoteca).

(Note: Estos mandos no son afectados por la opción -X3).

H

cambia la marca de salida impresa de esta imagen.

Ctrl + H

marca la primera imagen después de cada punto de corte para la salida impresa. Cuando ha sido acabado, pregunta si también la última imagen debe ser marcada.

E

cambia la marca de exportación de esta imagen.

Shift + E

cambia la marca de exportación de cada imagen en esta escena.

Ctrl + E

marca la primera imagen después de cada punto de corte. Cuando ha sido acabado, pregunta si también la última imagen de cada escena debe ser marcada.

M

cambia la marca de videoteca de esta imagen.

Shift + M

cambia la marca de videoteca de cada imagen en esta escena.

Ctrl + M

marca la primera imagen después de cada punto de corte para la videoteca. Cuando se fue acabado, pregunta si también la última imagen de cada escena debe ser marcada.

Ficheros del "Scene Stealer" pueden ser dividido en dos:

X ( o Ctrl + X )

divide un fichero del "Scene Stealer". Ponga la visualización al punto donde el "cut" debe tomar lugar, y aprete la tecla X. La primera porción mantiene el nombre original del fichero; el programa "PLAY" propone un nombre para la porción segunda, que puede ser aceptado o cambiado.

Una vez que el proceso se acaba, se encuentra al principio de la segunda porción. Este proceso puede ser repetido, para que puede dividir un gran fichero en caulquier número de ficheros más pequeños.

Para los sistemas que tienen la opción audio:

T ( o Ctrl + T )

conecta/desconecta la visualización de la pista sonora.

El último y lo más importante, es la tecla A. (La tecla A no es afectada por la opción -X3). Esta tecla controla la anotación de las escenas:

A

abre la casilla de anotación. Habiendo usado A para abrir la casilla, use la tecla Esc para cerrarla.

+	Cuando la casilla de anotación está abierta, la tecla + del teclado numérico almacena la información en la casilla, salta al proximo punto de corte, y abre la casilla de anotación para esa escena. En esa manera es fácil para anotar las escenas en sequencia.

-	cierre la casilla de texto, y salta al punto de corte anterior.

No importa donde se encuentra en una escene, la anotación es asociada con el principio de la escena. Anotaciones son limitados a 300 carácteres o cinco líneas de 60 carácteres. No mecanografíe hasta al final de la quinta línea. Algunos carácteres pueden ser quedados dopo el fin de esa a causa del tratamiento automatico de las palabras.

Nota para los usuarios de los sistemas "ImMix" y "Avid": Si el primer carácter de la anotación es de dos puntos (":"), la palabra siguiente se hace el "Clip Name" en el fichero de salida .VCB.

F1

Tocando F1 mientras que la casilla de anotación está abierta da una lista de las teclas disponibles para la edición:

Home

salta al comienzo de la línea.

End

salta al final de la línea.

Ctrl-flecha

salta hacia adelante/atrás por una palabra.

Backspace

muove hacia atrás, eliminando un espacio.

   

Las cuatro flechas hacen que espiera.

Del

elimina.

Sus anotaciones se parecen en los varios ficheros de salida. El punto de entrada es el primer fotograma de la escena; el punto de salida es el primer fotograma del siguiente cambio de escena. Puede usar la función I para crear un punto de corte en caulquier parte del fichero del "Scene Stealer".

El fichero principal para las anotaciones es el fichero .SD4. Por ejemple, para controlar la ortografía de los datos antes de producir los ficheros de salida finales, procese el fichero .SD4. Sea advertido que el formato del fichero .SD4 es muy preciso; no añadir o quedar delo las líneas, o de otra forma cambiarlo.

Ctrl-2

anotata cada punto de corte en toda la bobina con un número diferente.

La visualización del programa "PLAY"

La imágenes de la cinta cubren la mayoría parte de la pantalla. Una de ellas es la importante imagen corriente. Ella es la una que cambia cuando se muove hacia adelante/atrás la cinta; es la imagen cuya bordes se cambian cuando se usan las funciones I y R.

Tres timecodes se visualizan de la izquierda inferior de la pantalla:

	El timecode medio es siempre la imagen corriente  para verificar ese, use la tecla S que conecta la visualización del timecode

	El número superior es el timecode del punto de corte de la escena corriente

	El número inferior es el punto de corte de la siguiente escena

Los dos números a la derecha de los timecodes indican donde se encuentran las imágenes almacenadas.

	El número inferior es la cantidad de las imágenes en el fichero .SD1

	El número superior indica cual de esas imágenes es la imagen corriente

La parte inferior de la visualización recorda que F1 es la tecla de ayuda, y que F9 sale el programa.

Hay también un indicador de "drop frame" o "non-drop frame", y un indicador de "All" (todo) o Burst (rápido).

7.  El programa "POST

El programa "POST se occupa del fichero .HEM que fue creado por el programa "PLAY". El fichero .HEM indica cuáles imágenes se fueran marcados para la salida impresa, para la exportación como los ficheros .GIF o.PCX, y para la videoteca en un nuevo juego de ficheros del "Scene Stealer".

El programa "POST puede ejecutar caulquier o todos de esas funciones.

Parámetros de la línea de orden

La línea de orden la más sencilla es:

post

El programa "POST busca un fichero SDPOST.CFG, y ejecuta según las instrucciones que encuentra alla. Si no hay un fichero SDPOST.CFG, el programa "POST se comporta como si la línea de orden sea

post i xyzzy o nuevo p LPT1: v 10

El programa "POST tratara de leer un juego de ficheros de entrada con el nombre base XYZZY. Si algunas imágenes son marcadas para la salida impresa, ellas se mandan a la puerta de hardware LPT1. Si unas son marcadas para videoteca, ellos se mandan en un juego de ficheros de salida del "Scene Stealer" con un nombre base nuevo.

Hay tres marcas que indican al programa "POST cuales son las funciones que deben ser ejecutadas: h, e, y m. Ningun de esas está en la línea default de orden, luego el programa pregunta cual de ellas deben ser ejecutada.

Si una o más de esas marcas parecen en la línea de orden, "POST" presume que quiere solamente esas funciones, y no las otras, aunque si las imágenes fueran marcadas para otras operaciones. (Esa permite, por ejemplo, crear una videoteca pero quedar una salida impresa, (lo que puede tardar mucho) por otra vez.

La línea de orden la más complicada puede paracer como:

post i circus o circ1 p pfichero v 200 s h e m1

Un explicación de cada elemento de esa línea de orden sigue:

i circus

especifica el nombre base de los ficheros de entrada.

o circ1

especifica el nombre base de los ficheros de salida.

Generalmente, no necesitan mecanografiar los parámetros -i y -o. Puedan mecanografiar post circus circ1 y el programa "POST presume que el primero es el nombre del fichero de entrada, y el segundo es el nombre del fichero de salida.

Esas marcas son principalmente para el uso en el fichero SDPOST.CFG, donde puede especificar, por ejemplo,

o nuevo

Este indica sin ambiguo que el nombre base del fichero de salida debe ser nuevo, sino que NEW.

p pfile

especifica donde la salida impresa debe ir.

Si en lugar de pfile, usa LPT1 (el default) la salida va a la puerta 1 de la impresora hardware. Si usa LPT2, va a la puerta 2. Caulquier otra crea un fichero.

Nota: El programa "POST produce la salida graphica usando las reglas convencionales de Hewlitt-Packard. También produce una cantidad de información de texto usando los caracteres default de la impresora. No deja de el carácter default de la impresora es un carácter de 12cpi/10pt. Vea la documentación de su impresora; usualmente el carácter default puede ser seleccionado de la tabla de control de la impresora; por el software de configuración suministrado por el fabricante; o por el flujo de control de los datos mandado de la computadora a la impresora. El programa del "Scene Stealer" no puede tratar de hacerlo; hay demasiado diferentes reglas de convenciones para la selección de los caracteres en las varias impresoras.

La impresión de las imágenes puede tratar mucho, a causa de la pura cantidad de datos que se necesita para entregar las imágenes como medias tintas en una impresora.

Ponga cuidado con los ficheros de salida de impresora, porque cada imagen se aumenta a casi 113,000 bytes. Ellos pueden servirse de mucho espacio de disco.

v 200

especifica la modalidad video.

Las modalidades valides de video son detallados en el Capítulo #3. El default es EGA modalidad 10.

s

Timecode es marcado en las imágenes exportadas.

h

Imágenes marcados para la salida de impresa son procesidos automáticamente.

e

Imágenes marcados para la exportación son procesidos automáticamente.

Imágenes exportadas son convertidas, por default, al formato "Compuserve Graphics Interchange". Las imágenes son dados los nombres consecutivos de la forma PIC0001.GIF, PIC0002.GIF, etc.

El programa "POST puede también convertir las imágenes exportadas al formato popular .PCX. Las siguientes líneas de orden:

-e -fp

hace que las imágenes exportadas son formadas como ficheros .PCX. Las ficheros .PCX son usados por muchas aplicaciones "Microsoft Windows"; vea el Capítulo #9, Soporte de Microsoft Access.

-e -fp -fg

hace que las imágenes exportadas son convertidas a los dos ficheros .PCX y .GIF.

m 1

indica que caulquier imagen marcada para la videoteca debe ser procesida y almacenada en un juego de ficheros del "Scene Stealer" con el nombre base circ1.

Un juego comun de ficheros del "Scene Stealer" se crea, contiendo los datos de imagen, datos de cambio de escena, anotaciones, y así sucesivamente. No hay un fichero .SD3  los datos crudos de los cambios de escena son perdidos.

El número después de m, si hay uno, indica la modalidad del almacenamiento de imagen. Si no hay un número, entonces la modalidad del almacenamiento de los ficheros de salida será igual que la modalidad del almacenamiento de los ficheros de entrada.

m1

Los ficheros nuevos se serve de la modalidad del almacenamiento altamente comprimida, pero esta modalidad funciona mucho más lentamente. Al promedio de 10,000 bytes por imagen, se puede poner casi 140 imágenes en un disco flexible de 1.44 megabytes. El tamaño de cada imagen varie dependiente del contenuto de cada imagen. Las necedidades de almacenamiento son muy similares a estas de los ficheros .GIF.

m2

usa el más rápido pero más grande modalidad del almacenamiento. Un disco flexible puede contiene casi 80 imágenes. Cada imagen necesita 16,560 bytes.

Un ejemplo. Es útil para usar los SDPOST.CFG ficheros siguientes :

s e m v101

Suponimos que hemos registrado los ficheros CIRCUS. Este fichero SDPOST.CFG quiere decir que es necesario solamente mecanografiar la orden:

post circus circ1

El fichero .CFG dice al programa "POST de exportar automaticamente las imágenes marcadas con

"E" como ficheros .GIF,

"M" como ficheros "Scene Stealer" CIRC1.

Sucede rápidamente, y los viejos ficheros son suplantados por los nuevos.

Porque no hay un parámetro h en SDPOST.CFG, el programa "POST no imprime.

Cuando estamos listos para imprimir (la impresión puede tratar mucho, por eso no lo hace automaticamente) pudimos introducir la orden

post circus h

y las imágenes "H" maracadas se imprimen. El h en la línea de orden no presta atención a las marcas e y m en el fichero .CFG.

Cuando "POST" se acaba

Le toca a Usted para quitar unos ficheros que no necesita. Cuando "PLAY" se arranca, busca y lee un fichero .HEM  este permite añadir o quedar marcas como es necesario. Puesto que "PLAY" sigue actualizar el fichero, y puesto que "POST" no lo elimina, puede repetir "PLAY" y "POST" hasta que los resultados son satisfechos. Luego puede eliminar el fichero .HEM.

Una vez que el archivo CIRC1 es creado, elimine explicitamente los ficheros CIRCUS para reclamar el espacio del disco que se usan.

8.  Control del detector de Escena

Los juegos default del "Scene Stealer" son probabilemente útil para todo detection de escena común. Son muy sensible a los cortes ("cuts"), y trascende eficazmente el movimiento de cámera y el movimiento de objetos o personas en la imagen video.

Relación de los ficheros .SD3 y .SD4

El programa "GRAB" almacena los datos crudos del detector de escena en el fichero .SD3. Cuando no hay un .SD4 fichero, el programa "PLAY" procesa el fichero .SD3, y crea el .SD4.

Después que el programa "PLAY" procesa el fichero .SD3, todos los puntos de corte (incluyendo unos cambios hechos con las funciones I y R), son almacenados en el fichero .SD4.

Mientras hay un fichero .SD4, el programa "PLAY" no presta atención al .SD3. Entonces para usar los parámentros -D del programa "PLAY" para cambiar el algoritmo del detector de escena, elimine el fichero .SD4 antes de cada ejecución. Haga este proceso antes de que haga unas anotaciones; ¡Si no, son perdidas per siempre!

El detector de corte ("cut")

Puede controlar el detector de corte por añadir un parámetro -D a la línea de orden del "PLAY". (Elimine el fichero .SD4 antes de cada experimento del programa "PLAY" que usa los parámetros -D; si no, no se hacen caso de los parámetros -D.)

El detector de corte es controlado por el cambio de un valor umbral basado en los actuales números derivados por la placa de circuito del "Scene Stealer". Algunos ejemplos siguen:

play -d1,1300	El default.

play -d1,500		Hace que el detector de corte es muy sensible.

play -d1,30000	Hace que el detector de corte es muy insensible.

El Detector "Whip"

La detection de "Whip" fue añadido a la petición de un usuario que produce principalmente los documentales. Hay un dicho en la industria, "Si la cámara no se maneja, la fota se manca". Pero cuando una bobina se toma en esta manera, no hay muchos cortes que se pueden ser detectados. Sin embargo, hay "whip pans," donde el operario de la cámara muda rápidamente el punto de vista de un punto a otro.

El detector "Whip" puede detectar este tipo de movimiento, y marcarlo como un punto de corte. Luego sigue analizar los datos almacenados de puntos de corte y no marca algo más como un "whip pan" hasta que el video este bajo del umbral de tres segundos. Este reduce el número de detecciónes de escena falso que puede sucede mientras un período de actividad rápido.

Las detecciones falsos pueden ser facilmente quitados con la función R (quitar el punto de corte).

Recorde eliminar el fichero .SD4 antes de que ejecuta "PLAY" para procesar algunos parámetros -D.

El dectector "Whip" es usualmente desactivado; unos ejemplos para usarlo siguen:

play -d2				Conecta el detector "Whip"; el default es un nivel de 1300 por medio segundo.

play -d2,2000,15	Para calificar como un "Whip", el video tiene que producir 2000 para 15 fotogramas.

play -d2,1000,10	El detector "Whip" es reglado para un nivel bajo de 1000 para una ráfaga corta de 10 fotogramsa. Esta configuración es sensible a casi caulquier movimiento.

Es difícil para predicir cuales son los parámetros que probablemente sarán útiles. Los números che selecciona depende del uso de la cámara y del asunto.

El programa "PLAY" tiene una función, lo que puede ser útil para probar los parámetros de la detección de escena.

Ctrl + 1 (aprete la tecla Ctrl, y al mismo tempo, toque el número 1 (a la parte superior del teclado) cambia la visualización a una modalidad alfanumérica de columnas. Las dos columnas de la derecha representan los datos crudos del cambio de escena para un segundo de video, empezando a la imagen central de la visualización del programa "PLAY". Los columnas anterior representan los datos crudos del cambio de escena para los fotograma videos che preceden la imagen central. Aprete caulquier tecla para volver a la visualización pictorial.

Si busca un punto en su cinta donde piensa que un punto de corte debería haber detectado, usa la función Ctrl + 1 para examinar los datos crudos. Los datos crudos pueden lanzar una indirecta como configurar los dectectores "Cut" o "Whip" para buscar este cambio.

9.  Soporte de Microsoft Access

El capítulo #7, El programa Post describe como los imágenes marcadas para la exportación pueden ser convertidos a los ficheros .PCX. Cuando .PCX es seleccionado, "POST" también crea un especial fichero de instrucción lo que puede transferir la información de texto  y la información de imagen  en el programa database de "Windows-basado Microsoft Access".

Hay dos ficheros "BATCH" y un módulo "Access Basic" che automatiza por completo el proceso del traslado del texto y imágenes en un base de datos "Access".

Cuando imágenes son exportadas como ficheros .PCX , también un fichero ASCII llamado ACCESS.TXT es creado. Este fichero contiene información para transferir la información texto y imagen a "Microsoft Access".

El disco flexible de distribución contiene un subdirectorio llamodo ACCESS. En eso, está PICTURES.MDB, un base de datos vacio "Access". Copie este fichero en el directorio que contiene los bases de datos de "Microsoft Access" (el default de la instalación es C:\ACCESS). El subdirectorio también contiene dos ficheros .BAT: ADDPCX.BAT y PCX2ACC.BAT. Los copie en el mismo directorio de los ficheros GRAB.EXE y PLAY.EXE y los use como:

GRAB REEL1	Trae los datos video como de costumbre.

PLAY REEL1	Use el programa "PLAY" para anotar escenas y marcar las imágenes para la exportación.

ADDPCX REEL1	Ejecute el programa "POST" y pide PCX2ACC.BAT, que arranca Windows, que arranca Access, abre el database de las imágenes, y pide un procedimiento de "Access" llamado "ImportImages".

(Escrivimos "ImportImages" para su uso  no es un parte de Microsoft Access). ImportImages usa las instrucciones de ACCESS.TXT para transferir información registrada y las imágenes .PCX en la base de datos PICTURES.

Si sus ficheros de Microsoft Access no son almacenados en un directorio llamado C:\ACCESS, modifique el fichero PCX2ACC.BAT para coresponder a su sistema.

El intento de ADDPCX.BAT y el precedimiento ImportImages es hacer automatico y sensillo la traida de las imágenes en la base de datos PICTURES. Sin dudar modificará la base de datos para hacer lo que quiera.

Porque Microsoft Access? Es relativamente poco costoso, y se concebido especificamente para el ambiente gráfico de Windows. Si usa otro programa, puede usar el fichero .DBT para transferir información textual en su programa. Si su programa de base de datos puede utilisar los ficheros .PCX, es posible que pueda usar la información en ACCESS.TXT para crear su proprio versión de ImportImages.

Cuando llama por la primera vez una imagen de "Scene Stealer" en una base de datos basado en Windows, es posible que la imagen contenga solamente tres tonos de gris. Controle la documentación de Windows y de la placa adaptador de visualización; es probable que use una modalidad default que contiene solamente 16 colores disponibles. Ejecute el programa "Windows Setup" para buscar una modalidad de visualización que contiene 256 colores disponibles.

10.  Opción Soporte de Audio

Con la opción "soporte de audio", los programas "GRAB" y "PLAY" incluie controladores de una placa de 8-bit single-channel audio de "Creative Labs' Sound Blaster" (o compatible). La opción "soporte de audio", permete la identificación y el registrado de escenas basado en las señales audios  por ejemplo, entrevistas  casi tan rápido como puede registrar escenas basados en la detección automatica de escenas.

Configuración del "Sound Blaster"

A este tiempo, el "Scene Stealer" presume como default que el "Sound Blaster" es configurado con los siguientes:

Base Address: 220 DMA Channel: 1 IRQ:7

EL "Scene Stealer" también puede tratar de la dirección base de 240 y/o un IRQ 5. El "Scene Stealer" usa un variable del ambiente llamado BLASTER para especificar estas reglas.

Generalmente, este variable de ambiente es ponido en el fichero AUTOEXEC.BAT de la computadora por el software de instalación de la placa de sonora. Por ejemplo,

SET BLASTER= A240 I7

quiere decir que la dirección base está 240 y el IRQ está 7. Si su placa de sonora no usa el default A220/I7, y si el software de la instalación de la placa de sonora no ha creido la declaración SET BLASTER apropriada en el fichero AUTOEXEC.BAT, tienen que ponerlo Usted mismo.

Conecte un canal audio del tape deck a la entrada MIC de la placa "Sound Blaster", y sera listo para trabajar. (Algunas placas tienen dos entradas LINE y MIC; la entrada MIC por lo común funciona mejor. Cualquiera selecciona, si non funciona, pruebe el otro.

Traer Audio

Hay un parámetro adicional de la línea de orden para el programa "GRAB".

grab -a8000

instruie el programa "GRAB" para traer 8.000 muestras por segundo de audio. El "sampling rate" mímino es 4.000; el máximo es 23.000. Para intentos videos, proponemos un mínimo de 8.000; caulquier menos que eso causa la señal a ser poco claro. Más de 10.000 no tiene rasón; usa el espacio de disco sin caulquier mejora efectiva de audio.

El programa "GRAB" pone la información audio en dos ficheros de disco con las extensiones .SD5 (contienendo los datos) y .SD6 (un índice en los datos). Los dos son necesario para la reproducción audio por el programa "PLAY".

Reproducción de audio

Cuando empiezan el programa "PLAY", se buscan los ficheros .SD5 y .SD6. Si los se encuentran, se visualiza una representación visual de los niveles audio a la parte superior de la visualización. Esta visualización representa tres segundos de video; la portión central de la pista sonora visible es la sonora asociada con la imagen central. (Esta función de visualización funciona solamente en las modalidades SuperVGA 100, 101, 103, y 105.)

Cuando se toca la tecla Insert del teclado numerico, la sonora se empieza. Este punto principio de la sonora es el limite el más próximo a uno-segundo que incluie la imagen central. La raya horizonta blanca indica el punto de reproducción, y la imagen central corre parejas con el tiempo del audio. Tocando cualquier tecla detiene la reproducción de audio; la parte superior de la raya horizontal blanca indica el punto donde la reproducción es detenido.

La tecla T ( o Ctrl + T ) conecta/desconecta la visualización de la pista sonora.

Haciendo los puntos de corte con el mouse

Cuando el audio se para, el mouse se activa. Mientras se mueve el mouse a la izquierda y a la derecha, el timecode en la parte superior izquierda de la pantalla se actualiza para representar la position del fotograma video del cursor de mouse.

Toque el butón de la derecha del mouse para empezar la reproducción audio al lugar del mouse  reproducción sigue hasta que el botón sea dejado, o hasta que los tres segundos visibles del audio se acaben. Lo haga para encontrar el punto exacto para insertar un corte.

Haber determinado, visualmente, donde en la pista sonora tiene que insertar el corte, pongan el mouse cursor sobre ese punto y toque el butón isquierdo del mouse. El programa crea un punto de corte alla, y actualiza la pantalla en manera que la primera imagen después del corte está en el centro, lista para ser anotada.

Luego puede repetir el proceso con el próximo punto de corte audio-basado. Poderá identificar, marcar, y anotar los puntos de corte in not much more time que necesita para escuchar una vez a la cinta.

11.  Comunes ordenes "DOS"

Probablemente hay usuarios del "Scene Stealer" quien por lo común no usar las computadoras basados en DOS. En consecuencia vamos a hacer una lista de los ordenes importantes.

Hay muchos libros disponibles a propósito de "DOS". Debe por lo menos tener uno para consultar. Si en cambio un amigo informado se podrá a su disposición, luego no necesita un libro.

Si aprende DOS ahora, problemente se eseguisce DOS 5.0 o más tarde. Es una suerte, porque DOS 5.0 introdució un función HELP que detalla todas las ordenes. Además, la mayoria de las ordenes DOS ordenes se pueden ser activadas con el interruptor /?:

dir /?

hace una lista de las funciones de la orden, y todas de sus opciones.

Algunos ordenes fundamentales de "DOS":

dir				Hace una lista de todos los ficheros en el directorio en curso

dir *.sd*		Hace una lista de todos los ficheros de que las extensiones empezan con SD

cd					Visualiza el directorio en curso de trabaje

cd \				Cambia el directorio al directorio raíz

cd rio			Cambia a un directorio nombrado RIO

md orilla		Hace un nuevo directorio ORILLA

rd orilla		Elimina el directorio ORILLA

copy \orilla\*.* \rio

Copia todos los ficheros del directorio \ORILLA al directorio \RIO

erase *.*		Elimina todos los ficheros en el directorio en curso

erase *.txt		Elimina todos los ficheros con la extensión TXT

rename xyzzy.* barco.*

Renombra todos los ficheros que empiezan con XYZZY a BARCO

edit xyzzy.txt	Pide un editor sencillo de texto ASCII, que abre el XYZZY.TXT para la edición

type xyzzy.txt	Visualiza el fichero por la pantalla CRT

print xyzzy.txt	Sale el fichero a la impresora del sistema

Si va a trabajar en un ambiente DOS, le sugeremos que lea la sección sobre ficheros BATCH en un manual de DOS. Los ficheros "BATCH" juntan algunas ordenes "DOS" en un fichero de texto, para que pueda ejecutir muchas ordenes para eseguir funciónes complejas sin haber mecanografiarlos cada vez. No podemos enfatizar suficiente que necesite entender los ficheros BATCH.

Estas ordenes representan solamente una pequeña parte del sistema DOS. Pero puede bastante para empezar el uso del "Scene Stealer".

? Apreten la tecla 5, entonces tocan la flecha. Usen los paréntesis angulares en los teclados que no tienen los teclados numéricos separados.